# MARQUE VEHICULE : CITROËN			     TYPE : MEHARI  AYSIECA		              TABLEAU ENTRETIEN 		1

Moteur : 602 cc * puissance: 26 Cv à 5400 t/min * 42 m.N à 3500 - 4500 t/min * 102 km/h

db corps (29 Cv à 5750 t/min) * (106 km/h)

Date de mise en circulation : date d’achat : km : ### CAPACITES & CARACT. HUILES

Huile mot. : SAE 20 W 40 / 2,2-2,5l (filt.) Press.huile : 6 à 6,5b à 6000t/mn et 80°C Boite/pont : SAE 80 EP / 0,9l Liq. frein : LHM vert / 0,5l Réservoir : 25l

N° châssis :

#### PNEUMATIQUES

Type : 135 x 15 AV AR Pression normale : 1,4 1,8 Press. hte cailloux : 1,6 # Roue de secours : 2

| #### BOUGIES | #### Ect. 0,65-0,8mm |  |
| --- | --- | --- |
| #### Marque: #### Champion L 82 / Eyquem #### NGK R (all.elc.): BPR 8 (6) HS |  |  |
| #### CULBUTEURS |  |  |
| #### 0.15 à froid (adm.+ échp.) |  |  |
| #### VIS PLATINEES |  | #### 0,4mm |

Huile moteur en remplacement : 15 W 40 (plus on monte en chiffre, plus l’huile reste épaisse en t°)

Huile boite : SAE 80 EP (type de substitution API GL4 75-90, mais pas de GL5).

| ## Date km VIDANGES MOTEUR (périodicité 5’000km ou 1 an) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/01/05 | 21 500 15 – 40 Total |  |  |  |  |  |  |

|  | 5000km |  | 10000km |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000km |  |  |  |  | 5000 - Vérification courroie alternateur - Pression des pneumatiques (1,4 / 1,8) - Niveau boite de vitesse - Nettoyage filtre à air - Lubrification articulations bras de suspension, pots, pédaliers, frein à main. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vidange moteur (20W50) | Graissage | Filtre à huile (LS131PF / 0 9 FV) | Filtre à air (AM) | Bougies | Filtre à essence | Nett. rad. hule | Régl. frein à main | Régl. garde embrayage | Régl. culbuteurs | Resserrage boulons | Huile boite de vitesse | Liquide de freins | Balais alternt. | Courroie alt. | Nettoyage carburateur |  |
| km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Divers |
| 21 500 | X° | X° | X° | X° | X° | X° | X° | X | X | X | X | X° | X° | X° | X° | X | - Freins AV pistons + joints, plaquettes parking & route - Câble compteur - Echappement complet - Soufflets coulisseaux cardans 2x - Soufflets rotules de direction - Masselottes allumage - Balais démarreur - Balais et roulements alternateur - Nécessaire carburateur |
| Janv.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ECHANGES / NETTOYAGES - REGLAGES			X°: Remplacement  	X: Nettoyage/réglage/appoints			2

|  | 5000km |  | 10000km |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000km |  |  |  |  | 5000 - Vérification courroie alternateur - Pression des pneumatiques (1,4 / 1,8) - Niveau boite de vitesse - Nettoyage filtre à air - Lubrification articulations bras de suspension, pots, pédaliers, frein à main. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vidange moteur (20W50) | Graissage | Filtre à huile (LS131PF / 0 9 FV) | Filtre à air | Bougies | Filtre à essence | Nett. rad. hule | Régl. frein à main | Régl. garde embrayage | Régl. culbuteurs | Resserrage boulons | Huile boite de vitesse | Liquide de freins | Balais alternt. | Courroie alt. | Nettoyage carburateur |  |
| km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Divers |

ECHANGES / NETTOYAGES - REGLAGES			X°: Remplacement  	X: Nettoyage/réglage/appoints			3

ECHANGES / NETTOYAGES - REGLAGES			X° : Remplacement  	X : Nettoyage/réglage/appoints			4

|  | 5000km |  | 10000km |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000km |  |  |  |  | 5000 - Vérification courroie alternateur - Pression des pneumatiques (1,4 / 1,8) - Niveau boite de vitesse - Nettoyage filtre à air - Lubrification articulations bras de suspension, pots, pédaliers, frein à main. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vidange moteur (20W50) | Graissage | Filtre à huile (LS131PF / 0 9 FV) | Filtre à air | Bougies | Filtre à essence | Nett. rad. hule | Régl. frein à main | Régl. garde embrayage | Régl. culbuteurs | Resserrage boulons | Huile boite de vitesse | Liquide de freins | Balais alternt. | Courroie alt. | Nettoyage carburateur |  |
| km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Divers |